vybírá pro své potřeby hardware, software a způsob připojení digitálních zařízení do sítě na základě porozumění jejich vlastnostem

INF-INF-004-ZV9-011

Úloha:

## Počítač, místní (lokální) síť a internet

# Indikátory výkonu žáka na optimální úrovni

Žák na základě pochopení fungování počítače, místní sítě a propojení do sítě Internet dokáže identifikovat možné závady.

# Zadání úlohy

#### Nakreslete schéma základních dílů počítače, propojení do místní sítě (kabelové i bezdrátové) a schéma internetu včetně našeho připojení k němu.

#### Díky porozumění fungování dílů počítače, sítě a internetu rozmyslete, které zařízení nejspíše nefunguje. Doplňte označení (písmena) otázek k příslušným dílům.

  - U stolního počítače nefungují žádné síťové služby, ukládat data na místní disk možné je.

  - Nefunguje pouze jeden web nebo jedna cloudová služba.

  - Ze všech počítačů jsou dostupné weby a cloudové služby, ne však školní síťové disky.

  - Z notebooků (a mobilů) se nedá ukládat na školní server a nefungují weby ani cloud.

  - Ze všech typů počítačů se dají ukládat data na školní server, nefungují weby ani cloud.

  - Počítač a monitor fungují (hučí, svítí), operační systém nestartuje.

# Ukázka řešení

#### Možné schéma základních dílů počítačů, sítě a internetu:

#### Díky porozumění fungování dílů počítače, sítě a internetu rozmyslete, které zařízení nejspíše nefunguje. Doplňte označení (písmena) otázek k příslušným dílům:

B

C

A

E

F

D

- U stolního počítače nefungují žádné síťové služby, ukládat data na místní disk možné je.

Nejspíše není připojen kabel počítačové sítě.

- Nefunguje pouze jeden web nebo jedna cloudová služba.

Nefunguje jeden konkrétní webový server připojený k síti Internet.

- Ze všech počítačů jsou dostupné weby a cloudové služby, ne však školní síťové disky.

Nefunguje místní server.

- Z notebooků (a mobilů) se nedá ukládat na školní server a nefungují weby ani cloud.

Nejspíše nefunguje WI-FI připojení do lokální sítě. Poznámka: Wi-Fi není připojení k internetu, Wi-Fi nahrazuje síťový kabel ke switchi, ke kterému je připojen (je přímo ve stejné krabici) router.

- Ze všech typů počítačů se dají ukládat data na školní server, nefungují weby ani cloud.

Nefunguje náš router, nebo spíše je nefunkční naše linka do internetu.

- Počítač a monitor fungují (hučí, svítí), operační systém nestartuje.

Není připojen pevný disk nebo na něm není nainstalován operační systém.

# Komentář

# Zdroje:

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE A IS. Online. Dostupné z: https://opocitacich.cz/ . [cit. 2024-02-24].